Zał. Nr 1 do Umowy – opis przedmiotu zamówienia

Remont 6 łazienek, w tym jedna łazienka na parterze dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych, w budynku szkoły na pionie od strony windy w ZSiP CNS w Krakowie, ul. Tyniecka 6, 30-319 Kraków  DOKUMENTACJA WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ SANITARYCH W BUDYNKU ZSiP CNS W KRAKOWIE, UL. TYNIECKA 6

| Lp. | Nazwa | Ilość | Jednostka | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płytki ścienne | 198 | m2 | Płytki ścienne o wymiarach 30x30 cm lub 30x60 cm, rektyfikowane matowe wykończenie, odporność na ścieranie ≥III, o grubości ≥ 8mm, w dwóch odcieniach szarości: jasnym i średnim (szczegóły rozkładu płytek na wizualizacjach) |
| 2. | Płytki podłogowe | 55,5 | m2 | Płytki podłogowe o wymiarach 30x30 cm lub 30x60 cm, rektyfikowane matowe wykończenie, odporność na ścieranie ≥IV, antypoślizgowość ≥ R10, o grubości ≥ 8mm, w jasnym odcieniu szarości |
| 3. | Umywalka | 5 | szt. | Umywalka o wymiarach ok. 90x50 cm z dwoma otworami na baterie |
| 4. | Umywalka przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością | 1 | szt. | Przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową umywalka o wymiarach ok.55x55 cm |
| 5. | Pisuar | 6 | szt. | Pisuar ceramiczny z odpływem poziomym/pionowym |
| 6. | Kompakt WC | 9 | szt. | Kompakt WC z odpływem poziomym wyposażony w deskę z tworzywa „duroplast” wolno opadającą |
| 7. | Kompakt WC przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością | 1 | szt. | Kompakt WC z odpływem poziomym wyposażony w deskę z tworzywa „duroplast” wolno opadającą i przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową |
| 8. | Lustro | 5 | szt. | Prostokątne lustro o wymiarach ok. 50x80 cm |
| 9. | Lustro | 1 | szt. | Kwadratowe lustro o wymiarach ok. 50x50 cm z zestawem dla lustra uchylnego |

| 9. | Kabina sanitarna | 9 | szt. | Wykonane z laminowanych płyt LPW lub MDF o grubości 1,8 cm kabiny sanitarne o wymiarach zgodnych z projektem, zapewniające ok. 15 cm prześwit nad podłogą, kolorystyka do uzgodnienia z użytkownikiem , konstrukcja zabudowy nierdzewna , okucia nierdzewne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Przegroda między pisuarowa | 6 | szt. | Wykonane z płyty HPL przegrody o wymiarach ok. 30x70 cm, kolorystyka do uzgodnienia z użytkownikiem Okucia nierdzewne |
| 12 | Uchwyt przy umywalce | 1 | szt. | Uchwyt umywalkowy półokrągły stały 70 cm (nierdzewny) |
| 13 | Uchwyt przy umywalce - uchylny | 1 | szt. | nierdzewny |
| 14 | Uchwyt przy pisuarze | 2 | szt. | Uchwyt prosty 30 cm (nierdzewny) |
| 15 | Uchwyt przy toalecie | 1 | szt. | Uchwyt montowany do podłogi, stały, o wysokości 70 cm (nierdzewny) |
| 16 | Uchwyt przy toalecie uchylny | 1 | szt. | Uchwyt uchylny mocowany do ściany do podłogi o wysokości 70 cm (nierdzewny) |
| 17 | Dozownik na mydło | 6 | szt. | Dozownik z tworzywa ABS, ścienny |
| 18 | Suszarka do rąk | 6 | szt. | Włączana automatycznie suszarka, obudowa z tworzywa ABS |
| 19 | Pojemnik na papier toaletowy | 10 | szt. | Pojemnik wyposażony w okienko do kontroli ilości papieru w pojemniku wykonany z tworzywa ABS zamykany na kluczyk |
| 20 | Farba lateksowa | 174 | m2 | Farba lateksowa klasa I, kolor biały |