Załącznik Nr 4 do SWZ

NUMER POSTĘPOWANIA: KG.261.01.04.2024

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( parametry techniczne)

Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup  autobusu na potrzeby uczniów z dysfunkcją wzroku z  Zespołu Szkół  i Placówek  pn. „ Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie”, ul. Tyniecka 6, 30-319 Kraków”

1. Zakres zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje zakup i dostawę fabrycznienowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, z przystosowaniem do transportu  1 osoby z niepełnosprawnością na wózku inwalidzkim. Sprzęt wyłącznie fabrycznie nowy dostarczony do siedziby Zamawiającego.

Oferowany pojazd musi:

- posiadać aktualne świadectwa homologacji, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

- posiadać wszystkie dokumenty związane z eksploatacją i użytkowaniem pojazdu m.in. instrukcje użytkowania i obsługi pojazdu oraz urządzeń w nim zamontowanych, książkę gwarancyjną itp. w języku polskim

- spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2022 r., poz. 122).

- zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące przystosowania pojazdu do przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim, dokonane przez Wykonawcę nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji producenta samochodu. Stosowny zapis w tej kwestii winien znaleźć się w książce gwarancyjnej pojazdu, powinien być respektowany przez wszystkie Autoryzowane Stacje Obsługi Pojazdów oferowanej marki pojazdu na terenie całego kraju.

Wyposażenie dodatkowe samochodu zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.1997 Nr 98 poz. 602 z późn. zm.).

Parametry techniczno-użytkowe (tabela do uzupełnienia, jako załącznik do formularza ofertowego)

Marka:…………………………………………, model:………………………………….

( wypełnia Wykonawca )

| Lp. | Opis parametru wymagany przez Zamawiającego | Określenie parametru wymaganego przez Zamawiającego - potwierdza wykonawca |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rodzaj pojazdu | Autobus |
| 2. | Rok produkcji 2024 | TAK/NIE |
| 3. | Homologacja | Pojazd przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych do przewozu min.35osób + kierowcaw tym miejsce z przystosowaniem do przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim. |
| 4. | Rozstaw osi min 4.400 mm | TAK/NIE |
| 5. | Długość autobusu 8-9 m | TAK/NIE |
| 6. | Ilość miejsc Min. 35 + kierowca | TAK/NIE |
| 7. | Ilość miejsc dla osób na wózkach inwalidzkich 1 po demontażu4foteli dla pasażerów. | TAK/NIE |
| 8. | Dopuszczalne kolory | Preferowany kolor biały,lub inny do ustalenia z Zamawiającym |
| Silnik |  |  |
| 9. | Pojemność min. 4000 cm3 | TAK/NIE |
| 10. | Moc min. 200 KM | TAK/NIE |
| 11. | Rodzaj paliwa- olej napędowy | TAK/NIE |
| 12. | Napęd na tylne koła | TAK/NIE |
| 13. | Zużycie energii, emisja dwutlenku węgla i emisje zanieczyszczeń : tlenków azotu, cząsteczek stałych oraz węglowodorów Zgodny znormą Euro 6 | TAK/NIE |
| 14. | Zbiornik paliwa min. 150l | TAK/NIE |
| Wnętrze/Zabudowa typu autobus Przestrzeń pasażerska |  |  |
| 15. | Fotele dla pasażerów ze zintegrowanymi zagłówkami, uchylane z pasami bezpieczeństwa 2-puntkowym | TAK/NIE |
| 16. | Wykładzina antypoślizgowa na podłodze | TAK/NIE |
| 17. | Przystosowanie miejsc siedzących (z tyłu pojazdu) do łatwego demontażu – 4 siedzeń (w przypadku przewozu osób na wózku inwalidzkim) | TAK/NIE |
| 18. | Wybijaki szyb samochodowych, zamontowane na ścianach bocznych + oznaczenie wyjść awaryjnych+ oznaczenie pasy bezpieczeństwa, | TAK/NIE |
| 19. | Wieszaki ubraniowe na słupkach bocznych | TAK/NIE |
| 20. | Wnętrze pojazdu tapicerka/laminat, zasłony okien | TAK/NIE |
| 21. | Poręcz zabezpieczająca przy drzwiach wejściowych | TAK/NIE |
| 22. | Osłona przeciw słoneczna dla kierowcy | TAK/NIE |
| 23. | Obniżony stopień wejścia (wejście przednie) | TAK/NIE |
| 24. | Fotele umieszczone na płaskiej podłodze oprócz ostatniego rzędu. | TAK/NIE |
| 25. | Winda elektryczna umiejscowiona w tylnej części autobusu | TAK/NIE |
| 26. | Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu pojazdu symbolem osoby niepełnosprawne zgodne z obowiązującymi przepisami | TAK/NIE |
| 27. | Klimatyzacja części pasażerskiej i kierowcy | TAK/NIE |
| 28. | Min. 1 Szyberdach sterowany manualnie | TAK/NIE |
| 29. | Dodatkowe oświetlenie- przedziału pasażerskiego, lampki przystosowane do jazdy nocnej, oświetlenie przy stopniu bocznym – wejściowym. | TAK/NIE |
| Skrzynia biegów |  |  |
| 30. | Skrzynia biegów automatyczna | TAK/NIE |
| Układ hamulcowy i jezdny |  |  |
| 31. | Hamulce tarczowe na przedniej i tylnej osi Hamulec postojowy Wskaźnik zużycia klocków hamulcowych Układ hamulcowy z systemem ABS, ESP, ASR | TAK/NIE |
| 32. | Koła tylne tzw. bliźniacze | TAK/NIE |
| Układ kierowniczy |  |  |
| 33. | Wspomaganie układu kierowniczego | TAK/NIE |
| 34. | Blokada koła kierownicy | TAK/NIE |
| Ogumienie |  |  |
| 35. | Opony wielosezonowe | TAK/NIE |
| 36. | Koło zapasowe pełnowymiarowe z kluczem do wymiany kół szt. 1 | TAK/NIE |
| Okna i drzwi |  |  |
| 37. | Szyby w przestrzeni pasażerskiej przyciemniane, termoizolacyjne | TAK/NIE |
| 38. | 2 drzwi pasażerskie sterowane z miejsca kierowcy | TAK/NIE |
| Pozostałe |  |  |
| 39. | Immobilizer | TAK/NIE |
| 40. | Klimatyzacja dachowa z indywidualnym rozprowadzeniem | TAK/NIE |
| 41. | Półki bagażowe – 2 rzędy | TAK/NIE |
| 42. | Fotel kierowcy z regulacją wysokości z podłokietnikiem | TAK/NIE |
| 43. | Lusterka zewnętrzne sterowane i ogrzewane elektrycznie | TAK/NIE |
| 44. | Światła do jazdy dziennej | TAK/NIE |
| 45. | Lusterko wsteczne wewnętrzne | TAK/NIE |
| 46. | Radio z odtwarzaczem MP3 ze wzmacniaczem oraz nagłośnieniem w przestrzeni pasażerskiej, | TAK/NIE |
| 47. | Nagłośnienie części pasażerskiej minimum dwa głośniki, wzmacniacz i mikrofon | TAK/NIE |
| 48. | Gaśnica samochodowa o wadze dostosowanej do oferowanego modelu (zamontowana) | TAK/NIE |
| 49. | Apteczka pierwszej pomocy z wyposażeniem | TAK/NIE |
| 50. | Tachograf cyfrowy | TAK/NIE |
| 51. | Trójkąt, klin pod koła | TAK/NIE |
| 52. | Podnośnik hydrauliczny | TAK/NIE |
| 53. | Dodatkowe ogrzewanie postojowe niezależne od pracy silnika o mocy min. 3,5kW | TAK/NIE |
| 54. | Prędkościomierz ze skalą w km | TAK/NIE |
| Wykonawca udziela gwarancji |  |  |
| 55. | Okres gwarancji – minimum 2 lata na podzespoły mechaniczne i elektroniczne z limitem do 75.000 km rocznie | TAK/NIE |
| 56. | Czujniki cofania | TAK/NIE |
| 57. | Homologacja jazdy do 100 km /h | TAK/NIE |
| 58. | Wykonanie i oklejenie LOGO ZSIP CNS | TAK/NIE |

Uwaga:

Zakreślając słowo „TAK” potwierdzamy zgodność z wymaganiami Zamawiającego.

……………………………………………………………..

Podpis Wykonawcy (lub  Pełnomocnika)